Trilayer

Materials select

Mahatton vs dolan、一點現代製成

Virtual Z gate

Frame update

Leakage

Adiabatic, gate, 用高能階控制

chrvoron

(Hamiltonian engineering)

電容、電感耦合

「DRAG 不教公式，讓學生把它猜出來」 給學生 Gaussian \(X\) pulse，再給一個完全自由的 \(Y(t)\) control channel。任務只有：在不把 pulse 拉很長的情況下降低 \(¦2\rangle\) excitation。先讓他們試 \(Y\propto X\)、shifted Gaussian、正負雙峰等，再提示觀察 Gaussian 上升沿與下降沿造成的錯誤方向。最後他們會走到一個奇怪但合理的形狀： \[ Y(t)\sim \dot X(t). \] 到這裡才說這就是 DRAG 的核心結構。 之後再解釋為什麼 derivative quadrature 可以補償 off-resonant coupling / phase error，而不是一上來寫 \[ \Omega_y=-\dot\Omega_x/\alpha . \]

方案三：Time domain vs Frequency domain 把所有內容統一成「pulse 是一個頻譜」 這個版本對物理系學生尤其漂亮。 核心只有一句： 你在 time domain 畫 pulse，但 qubit 在 frequency domain 感受到它。 從一個 pulse \[ V(t) = \Omega(t)\cos(\omega_dt+\phi) \] 開始。 先完全不講 DRAG。 1. carrier 決定中心頻率 \[ \omega_d \] 和 \[ \omega_{01} \] 的差就是 detuning。 2. envelope 決定 bandwidth 時間越短： \[ \Delta t\downarrow \] 頻譜越寬： \[ \Delta\omega\uparrow. \] 所以： \[ \boxed{ \text{Fast control} \leftrightarrow \text{poor spectral selectivity} } \] 這句其實可以成為整堂課主軸。 3. transmon 有兩條鄰近 transition 畫： \[ ¦0\rangle \xrightarrow{\omega_{01}} ¦1\rangle \xrightarrow{\omega_{12}} ¦2\rangle \] 而 \[ \omega_{12}-\omega_{01} = \alpha. \] 然後把 pulse spectrum 疊上去。 學生一眼就看到： 如果 spectrum 太寬， \[ \tilde\Omega(\omega_{12})\neq0 \] 所以可能 excitation 到 \(¦2\rangle\)。 這就是 leakage。 4. DRAG 變成 pulse shaping 問題 令主 quadrature \[ \Omega_x(t)=A(t) \] 加上 \[ \Omega_y(t)\propto \dot A(t). \] 而 Fourier transform 有 \[ \mathcal F[\dot A(t)] = i\omega\tilde A(\omega). \] 於是 DRAG 的 derivative quadrature 不再像「莫名其妙加一條波形」，而是： 我們利用 phase-sensitive spectral shaping，去修正 pulse 對 unwanted transition 的作用。 這會讓 DRAG 非常自然。

方案五：從 control paradox 出發 「Gate 越快，為什麼反而越難控制？」 我覺得這個非常適合當一堂課的故事主線。 開頭直接給學生兩個要求： \[ \boxed{\text{Gate 要快}} \] 以及 \[ \boxed{\text{Gate 要只作用在 }¦0\rangle,¦1\rangle} \] 然後問： 這兩個要求可以同時無限制滿足嗎？ 從 uncertainty / Fourier argument： \[ T_{\rm gate}\downarrow \quad\Rightarrow\quad \Delta\omega_{\rm pulse}\uparrow. \] 但是 transmon transition separation 只有 \[ ¦\omega_{12}-\omega_{01}¦ = ¦\alpha¦. \] 因此希望： \[ \Delta\omega_{\rm pulse} \ll ¦\alpha¦ \] 以避免激發 \(¦1\rangle\rightarrow¦2\rangle\)。 可是 gate 又希望短。 得到一個非常漂亮的 tension： \[ \boxed{ \text{speed} \quad\text{vs.}\quad \text{spectral selectivity} } \] 然後再問： 那是不是只能把 gate 做慢？ 答案：不一定。 這時 DRAG 才作為「聰明的 control」登場： 不是單純把 bandwidth 壓窄，而是增加另一個控制自由度： \[ \Omega(t) = \Omega_x(t)+i\Omega_y(t) \] 令 \[ \Omega_y(t) \sim -\frac{\dot\Omega_x(t)}{\alpha}. \] 也就是： 既然一條 control waveform 不夠，就利用 quadrature interference 去取消不希望的 dynamics。 這個版本會讓 DRAG 看起來像一個真正的 quantum-control idea，而不是 pulse calibration 技巧。

6. Dressed-state / moving-frame 教法：DRAG 是「慣性力補償」 這條我覺得很適合你，因為它不是工程 cookbook，而是 Hamiltonian 結構本身。 不要從 bandwidth 開始，而是問： Drive 打上去之後，系統真正的 eigenstates 還是裸的 \(¦0\rangle,¦1\rangle,¦2\rangle\) 嗎？ 先寫三能階 rotating-frame Hamiltonian，例如 \[ H= \begin{pmatrix} 0 & \Omega(t)/2 & 0\\ \Omega(t)/2 & -\Delta & \lambda\Omega(t)/2\\ 0 & \lambda\Omega(t)/2 & -(2\Delta+\alpha) \end{pmatrix}. \] 重點不是解矩陣，而是說： 當 \(\Omega(t)\neq 0\) 時，drive 會 dress states。 所以真正的瞬時基底其實是 \[ ¦\tilde 0(t)\rangle,\quad ¦\tilde 1(t)\rangle,\quad ¦\tilde 2(t)\rangle. \] 但 envelope 在變： \[ \Omega=\Omega(t), \] 因此 dressed basis 也在變。 現在做 time-dependent basis transformation： \[ ¦\psi\rangle=U(t)¦\tilde\psi\rangle. \] Hamiltonian 會多出 \[ -i\hbar U^\dagger\dot U. \] 這一項就是關鍵。 你可以告訴學生： 即使瞬時 Hamiltonian 看起來沒有問題，只要你把 dressed basis 移動得太快，就會產生額外的 nonadiabatic coupling。 於是 leakage 被重新理解成： \[ \boxed{\text{time-dependent dressing} \rightarrow \text{nonadiabatic transition}} \] 而 derivative quadrature \[ \Omega_y(t)\propto \dot\Omega_x(t) \] 突然就非常自然： \[ \boxed{\text{DRAG} \approx \text{counteracting the inertial/nonadiabatic term}} \] 這個版本的漂亮點是： envelope = 控制 instantaneous dressed basis leakage = 無法完全跟隨 moving basis DRAG = 補償 basis motion 所產生的額外 coupling 甚至可以輕輕帶到 counterdiabatic driving / shortcut to adiabaticity，但不用真的進 STA。 這比「DRAG 是 Gaussian derivative」深很多。

對，我會把課改成 「真實控制鏈 → 它對應的 Hamiltonian → 為什麼需要那些控制技巧」。這樣 detuning、envelope、DRAG、Virtual Z 都不會像憑空冒出來。 先給學生這張概念圖就夠了： \[ \boxed{\text{Gate command}} \]\[ \downarrow \]\[ \text{pulse sequencer / FPGA / AWG} \]\[ \downarrow \]\[ I(t),Q(t) \]\[ \downarrow \]\[ \text{IQ mixer + LO} \quad \text{or modern direct-RF DAC/RFSoC} \]\[ \downarrow \]\[ V_{\rm drive}(t) = A(t)\cos[\omega_d t+\phi(t)] \]\[ \downarrow \]\[ \text{attenuation / filtering / cryostat} \]\[ \downarrow \]\[ \text{drive line} \rightarrow \text{transmon} \] 傳統架構用 AWG/DAC 產生 I/Q，再用 microwave LO + IQ mixer 上變頻；現代控制器也可以在 FPGA/RFSoC 裡用 DDS/NCO 直接做 RF synthesis。QICK 就是一個公開的實例：RFSoC、firmware、software 一起形成 qubit controller，而且直接產生 control/readout RF。PubMed 然後你只要寫一次 \[ V(t)=I(t)\cos\omega_{\rm LO}t-Q(t)\sin\omega_{\rm LO}t, \] 令 \[ I=A\cos\phi,\qquad Q=A\sin\phi, \] 就得到 \[ V(t)=A(t)\cos(\omega_{\rm LO}t+\phi). \] 接你們已經教過的 rotating frame： \[ \frac{H_{\rm rot}}{\hbar} \simeq -\frac{\Delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega(t)}{2} \left( \cos\phi\,\sigma_x+ \sin\phi\,\sigma_y \right). \] 這一條式子就把實驗室 knob 和學生學過的 Hamiltonian 接起來了。 實際控制器裡改什麼; Hamiltonian 裡看到什麼; 後面可以教什麼. I/Q amplitude; \(\Omega(t)\); rotation angle、envelope. I/Q phase; \(\phi\); X/Y axis. LO/NCO frequency; \(\omega_d\); detuning \(\Delta\). pulse shape; \(\Omega(t)\); spectrum / leakage. Q 加 derivative waveform; \(\Omega_y(t)\); DRAG. digital phase accumulator; 下一個 pulse 的 \(\phi\); Virtual Z / frame update. 這就比「今天我們來介紹 detuning」好很多。 我會挑這 5 篇，不需要學生全部精讀 1. Krantz et al., A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits (2019) 這篇非常適合當你的實務總覽母論文。 它本來的目的就是把 superconducting qubit 從 circuit QED、control、noise 到 readout 接到工程實作，而不是只做理論推導。MIT 開放學術 你不需要叫學生讀全文。 拿它來回答： 「一個 qubit 實驗到底長什麼樣？」 讓學生知道： \[ \text{classical electronics} \leftrightarrow \text{microwave} \leftrightarrow \text{quantum circuit}. \] 然後你的課只 zoom in 到 control。 2. Motzoi et al., PRL 2009 — DRAG 原始論文 Simple Pulses for Elimination of Leakage in Weakly Nonlinear Qubits 這篇非常值得教，因為它不是「有人發明了一個奇怪 pulse」。 問題很直接： transmon 不是二能階： \[ ¦0\rangle,\ ¦1\rangle,\ ¦2\rangle,\ldots \] 快的控制會透過有限 anharmonicity 激發 leakage level。 他們提出的核心修正就是： \[ \boxed{ \Omega_y(t)\propto\dot{\Omega}_x(t) } \] 也就是在另一個 quadrature 加 derivative correction。原論文明確就是為了抑制 weakly nonlinear qubit 中的 leakage。DOI 而在硬體上這件事一點都不神祕： 原本 DAC： \[ I(t)=\Omega_x(t),\qquad Q(t)=0. \] DRAG： \[ I(t)=\Omega_x(t), \]\[ Q(t)\propto\dot{\Omega}_x(t). \] 學生會第一次看到： DRAG 不是另一種 microwave source。 就是你本來已有的 I/Q control，多利用另一個 quadrature。 這個實務連結我覺得非常適合你的課。 3. Lucero et al., PRA 2010 —「DRAG 真的拿去打 qubit」 這篇我甚至覺得在教學上可能比 Motzoi 更重要。 Reduced phase error through optimized control of a superconducting qubit 他們不是只講 theoretical leakage，而是真的看： phase error leakage 到 \(¦2\rangle\) derivative correction calibration 而且實驗上用了簡化的 derivative control 去降低 phase error 與 leakage。APS Journals 所以可以做很好的對照： \[ \text{Motzoi} = \text{Why should this work?} \]\[ \text{Lucero} = \text{What happens when you actually do it?} \] 這就是你要的「不要只有理論」。 4. McKay et al., PRA 2017 — Virtual Z Efficient Z Gates for Quantum Computing 如果你要教 Virtual Z，我會直接拿這篇。 核心是 superconducting qubit 的 \(X/Y\) microwave pulse 本來就靠 drive phase 決定旋轉軸，因此改變後續 drive phase，可以實現 arbitrary virtual \(Z\) rotation，而不必再送一個有限時間的 physical Z pulse。APS Journals 硬體語言講就是： 本來下一個 pulse 是 \[ A(t)\cos(\omega t+\phi). \] 做 \[ R_z(\theta) \] 之後，不一定產生一段新的 waveform，而是讓之後的： \[ \phi\rightarrow\phi+\theta \] （正負號依 convention）。 所以可以畫成： \[ \boxed{ Z_{\theta} = \text{update phase register} } \] 這時 frame update 就完全不是抽象數學了。 它可以真的是 control electronics / firmware 裡的一個 phase state。 McKay 等人的論文還特別討論 Virtual Z 與 DRAG 結合使用：DRAG 處理 leakage，而 Z/frame correction 可以處理 rotation/phase error。APS Journals 這很適合拿來告訴學生： 不同 control trick 在修不同種類的 error。 5. QubiC 或 QICK：讓學生看看「quantum controller 到底是什麼」 這不是教 pulse theory，而是給學生現代設備感。 QubiC 是 Berkeley/LBNL 的 open-source FPGA superconducting-qubit control and measurement system，包含： \[ \text{software} + \text{FPGA gateware} + \text{room-temperature electronics}. \] 而且實際拿去做 qubit characterization、gate optimization、randomized benchmarking。IEEE Transactions on Quantum Engineering 另一個很漂亮的是 QICK： \[ \text{Python} \rightarrow \text{FPGA} \rightarrow \text{DDS} \rightarrow \text{DAC} \rightarrow \text{RF pulse}. \] 它使用 RFSoC 直接產生 RF control/readout waveform，原始 instrumentation paper 也真的拿 transmon 做 benchmark。PubMed 這裡可以順便告訴學生一個重要觀念： IQ mixer 並不是量子控制的本質。 以前可能是 \[ \text{AWG}\rightarrow I/Q\rightarrow\text{mixer}\rightarrow RF. \] 現在可以變成 \[ \text{FPGA/DDS}\rightarrow\text{RF DAC}\rightarrow RF. \] 但物理上仍然是在控制： \[ \boxed{ A(t),\quad \phi(t),\quad\omega_d(t) } \] 所以他們學的 Hamiltonian 不會因為 electronics architecture 改變就失效。 我反而會把你的教學排成這樣 第一段先做 「一個 X gate 在實驗室裡怎麼出生」。 從 \[ X_{\pi/2} \] 一路追： \[ \text{software instruction} \rightarrow I/Q waveform \rightarrow RF microwave \rightarrow drive line \rightarrow H_d(t) \rightarrow X_{\pi/2}. \] 第二段才問： 「那 control electronics 到底能控制哪些自由度？」 答案： \[ \boxed{ A(t),\phi(t),\omega_d(t) } \] 於是： \[ A(t)\rightarrow\text{envelope} \]\[ \omega_d-\omega_q\rightarrow\text{detuning} \]\[ \phi\rightarrow X/Y \text{ axis} \] 第三段： 「但是 transmon 不是二能階。」 \[ ¦0\rangle \leftrightarrow ¦1\rangle \leftrightarrow ¦2\rangle. \] 於是 envelope 的 frequency spectrum 開始有真正的用途： \[ \text{short pulse} \leftrightarrow \text{broad spectrum} \leftrightarrow ¦1\rangle\rightarrow¦2\rangle. \] 出現 leakage。 第四段： 「我們已經有兩個 quadratures，能不能用另一個修正它？」 \[ I(t)=\Omega(t), \qquad Q(t)\sim\dot\Omega(t). \] → DRAG。 最後： 「有些 gate 甚至不用送 waveform。」 直接從 firmware 裡的 phase： \[ \phi\rightarrow\phi+\theta \] → frame update → Virtual Z。 這樣我覺得你的主線會變得很清楚： \[ \boxed{ \text{What does a real control system actually control?} } \] 而不是 \[ \text{detuning} \rightarrow \text{envelope} \rightarrow \text{DRAG} \rightarrow \text{Virtual Z} \] 一章一章唸名詞。 而且全程不用碰你不想講的 JJ 尺寸反推參數、線路損耗數值、DAC bit depth、mK stage attenuation 配置 等工程設計細節。只講到足以讓學生知道「這個理論量在真實控制器裡是哪一個 knob」就夠了。

7. Error-generator / Magnus expansion 教法 不問 pulse 長什麼，而問：「這個 gate 多生成了哪些 generator？」 這是完全 operator-centric 的版本。 學生已經知道理想控制： \[ H_c(t)=\frac{\hbar}{2} \left[ \Omega_x(t)\sigma_x+ \Omega_y(t)\sigma_y \right]. \] 所以目標是 \[ U_{\rm target}=X_{\pi/2} \] 之類。 現在直接定義： \[ U_{\rm actual} = U_{\rm target}U_{\rm err}. \] 問題變成： \(U_{\rm err}\) 到底是什麼？ 例如 detuning： \[ H_{\rm err} = \frac{\hbar\Delta}{2}\sigma_z. \] 但是因為 control 同時存在，不能只說它就是 \(Z\) error。 進 toggling frame： \[ \tilde H_{\rm err}(t) = U_c^\dagger(t) H_{\rm err} U_c(t). \] 然後第一階 Magnus： \[ U_{\rm err} \approx \exp\left[ -\frac{i}{\hbar} \int \tilde H_{\rm err}(t)\,dt \right]. \] 這時整個 pulse-design 問題變成： \[ \boxed{ \text{Can I make the integrated error generator vanish?} } \] 這個觀點很好，因為學生會發現： Detuning 產生 computational subspace 裡面的 coherent error generator。 Leakage 則根本產生連接 computational / noncomputational subspace 的 generator： \[ ¦1\rangle\langle2¦+¦2\rangle\langle1¦. \] 所以你可以把 Hamiltonian 寫成： \[ H = H_{\rm target} + H_Z + H_{\rm leak}. \] 控制設計的問題變成： \[ H_{\rm target}\quad\text{保留} \] 而 \[ H_Z,\;H_{\rm leak} \] 的累積作用盡量消掉。 這時候 DRAG 就不是「加 derivative pulse」，而是： 多給一個 quadrature generator，讓 unwanted generator 在低階 Magnus expansion 中 cancellation。 這條路最大的好處是它可以直接接到後面： \[ \text{composite pulses} \rightarrow \text{dynamical decoupling} \rightarrow \text{optimal control} \] 因為它們本質上都可以被講成： \[ \boxed{\text{engineer the error generator}} \] 我覺得如果你的學生之後會繼續量子控制，這條非常值。

2. 從「有效 Hamiltonian 如何被製造出來」教 這條完全不以 gate name 為主。 學生已經會 interaction picture，那就繼續往下走： \[ H(t) \rightarrow H_I(t) \rightarrow H_{\rm eff}. \] 先 resonant term。 再故意保留 off-resonant term。 於是出現： \[ \frac{\Omega}{\Delta} \] 這種尺度。 再進到弱非諧振三能階： \[ ¦0\rangle,\ ¦1\rangle,\ ¦2\rangle. \] 這時候可以做 perturbative elimination / Schrieffer–Wolff 的簡化版本，讓學生看到： 我明明只想 drive \(0\leftrightarrow1\)，為什麼 \(¦2\rangle\) 會反過來改變 computational subspace 裡的有效動力學？ 於是自然得到： leakage AC Stark shift drive-induced phase DRAG correction DRAG 在這條線裡不是「一種 pulse」，而是： \[ \boxed{\text{engineering the effective Hamiltonian}} \] 這比一般 DRAG 教法深很多。

W6

resonance vs dispersive regime

  exchange interaction

  ZZZZ interaction

Hrot(t)=ℏΩ2(01+eiνt1+e−iνt0),ν=2ω0,T=2πν.H_{\rm rot}(t) = \frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1+e^{i\nu t}\\ 1+e^{-i\nu t} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \nu=2\omega_0, \qquad T=\frac{2\pi}{\nu}. U(T)=I−iℏ∫0TH(t1) dt1−1ℏ2∫0Tdt1∫0t1dt2 H(t1)H(t2)+O(Ω3).U(T) = I -\frac{i}{\hbar}\int_0^T H(t_1)\,dt_1 -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2\, H(t_1)H(t_2) +O(\Omega^3). ∫0TH(t1) dt1=ℏΩ2∫0T(01+eiνt11+e−iνt10)dt1\int_0^T H(t_1)\,dt_1 = \frac{\hbar\Omega}{2} \int_0^T \begin{pmatrix} 0 & 1+e^{i\nu t_1}\\ 1+e^{-i\nu t_1} & 0 \end{pmatrix} dt_1 =ℏΩ2(0T+eiνT−1iνT+e−iνT−1−iν0)= \frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & T+\displaystyle\frac{e^{i\nu T}-1}{i\nu} \\[8pt] T+\displaystyle\frac{e^{-i\nu T}-1}{-i\nu} & 0 \end{pmatrix} =ℏΩ2(0TT0)= \frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0&T\\ T&0 \end{pmatrix} =ℏΩT2σx.= \frac{\hbar\Omega T}{2}\sigma_x.

因此

−iℏ∫0TH(t1) dt1=−iΩT2σx.-\frac{i}{\hbar}\int_0^T H(t_1)\,dt_1 = -i\frac{\Omega T}{2}\sigma_x.

再算二階：

H(t1)H(t2)=ℏ2Ω24((1+eiνt1)(1+e−iνt2)00(1+e−iνt1)(1+eiνt2)).H(t_1)H(t_2) = \frac{\hbar^2\Omega^2}{4} \begin{pmatrix} (1+e^{i\nu t_1})(1+e^{-i\nu t_2}) & 0\\ 0&(1+e^{-i\nu t_1})(1+e^{i\nu t_2}) \end{pmatrix}.

令

K+=∫0Tdt1∫0t1dt2 (1+eiνt1)(1+e−iνt2).K_+ = \int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2\, (1+e^{i\nu t_1})(1+e^{-i\nu t_2}). K+=∫0Tdt1∫0t1dt2[1+eiνt1+e−iνt2+eiν(t1−t2)].K_+ = \int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2 \left[ 1 +e^{i\nu t_1} +e^{-i\nu t_2} +e^{i\nu(t_1-t_2)} \right].

第一項：

∫0Tdt1∫0t1dt2=∫0Tt1dt1=T22.\int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2 = \int_0^Tt_1dt_1 = \frac{T^2}{2}.

第二項：

∫0Tdt1∫0t1dt2 eiνt1=∫0Tt1eiνt1dt1\int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2\,e^{i\nu t_1} = \int_0^Tt_1e^{i\nu t_1}dt_1 =[eiνt1(t1iν+1ν2)]0T= \left[ e^{i\nu t_1} \left( \frac{t_1}{i\nu} +\frac{1}{\nu^2} \right) \right]_0^T =Tiν= \frac{T}{i\nu} =−iTν.= -\frac{iT}{\nu}.

第三項：

∫0Tdt1∫0t1dt2 e−iνt2\int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2\,e^{-i\nu t_2} =∫0Tdt11−e−iνt1iν= \int_0^Tdt_1 \frac{1-e^{-i\nu t_1}}{i\nu} =Tiν= \frac{T}{i\nu} =−iTν.= -\frac{iT}{\nu}.

第四項：

∫0Tdt1∫0t1dt2eiν(t1−t2)\int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2 e^{i\nu(t_1-t_2)} =∫0Tdt1 eiνt11−e−iνt1iν= \int_0^Tdt_1\, e^{i\nu t_1} \frac{1-e^{-i\nu t_1}}{i\nu} =∫0Tdt1 eiνt1−1iν= \int_0^Tdt_1\, \frac{e^{i\nu t_1}-1}{i\nu} =−Tiν= -\frac{T}{i\nu} =+iTν.= +\frac{iT}{\nu}.

因此

K+=T22−iTν−iTν+iTνK_+ = \frac{T^2}{2} -\frac{iT}{\nu} -\frac{iT}{\nu} +\frac{iT}{\nu} K+=T22−iTν.\boxed{ K_+ = \frac{T^2}{2} -\frac{iT}{\nu} }.

同理

K−=∫0Tdt1∫0t1dt2 (1+e−iνt1)(1+eiνt2)K_- = \int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2\, (1+e^{-i\nu t_1})(1+e^{i\nu t_2}) K−=T22+iTν.\boxed{ K_- = \frac{T^2}{2} +\frac{iT}{\nu} }.

所以

−1ℏ2∫0Tdt1∫0t1dt2H(t1)H(t2)-\frac1{\hbar^2} \int_0^Tdt_1 \int_0^{t_1}dt_2 H(t_1)H(t_2) =−Ω24(K+00K−)= -\frac{\Omega^2}{4} \begin{pmatrix} K_+&0\\ 0&K_- \end{pmatrix} =−Ω24(T22−iTν00T22+iTν)= -\frac{\Omega^2}{4} \begin{pmatrix} \displaystyle\frac{T^2}{2}-\frac{iT}{\nu}&0\\[8pt] 0&\displaystyle\frac{T^2}{2}+\frac{iT}{\nu} \end{pmatrix} =(−Ω2T28+iΩ2T4ν00−Ω2T28−iΩ2T4ν)= \begin{pmatrix} -\displaystyle\frac{\Omega^2T^2}{8} +\displaystyle i\frac{\Omega^2T}{4\nu} &0\\[8pt] 0& -\displaystyle\frac{\Omega^2T^2}{8} -\displaystyle i\frac{\Omega^2T}{4\nu} \end{pmatrix} =−Ω2T28(1001)+iΩ2T4ν(100−1)= -\frac{\Omega^2T^2}{8} \begin{pmatrix} 1&0\\ 0&1 \end{pmatrix} + i\frac{\Omega^2T}{4\nu} \begin{pmatrix} 1&0\\ 0&-1 \end{pmatrix} =−Ω2T28I+iΩ2T4νσz.= -\frac{\Omega^2T^2}{8}I + i\frac{\Omega^2T}{4\nu}\sigma_z.

所以

U(T)=I−iΩT2σx−Ω2T28I+iΩ2T4νσz+O(Ω3).\boxed{ U(T) = I -i\frac{\Omega T}{2}\sigma_x -\frac{\Omega^2T^2}{8}I +i\frac{\Omega^2T}{4\nu}\sigma_z +O(\Omega^3) }.

現在直接設

Heff=ℏΩ2σx+ℏδ σz.H_{\rm eff} = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x + \hbar\delta\,\sigma_z.

則

Ueff(T)=e−iHeffT/ℏU_{\rm eff}(T) = e^{-iH_{\rm eff}T/\hbar} =I−iTℏHeff−T22ℏ2Heff2+⋯= I -\frac{iT}{\hbar}H_{\rm eff} -\frac{T^2}{2\hbar^2}H_{\rm eff}^2 +\cdots =I−iΩT2σx−iδTσz−T22(Ω2σx+δσz)2+⋯ .= I -i\frac{\Omega T}{2}\sigma_x -i\delta T\sigma_z -\frac{T^2}{2} \left( \frac{\Omega}{2}\sigma_x+\delta\sigma_z \right)^2 +\cdots.

因為

δ∼O(Ω2),\delta\sim O(\Omega^2),

所以保留到 O(Ω2)O(\Omega^2)：

(Ω2σx+δσz)2=Ω24I+O(Ω3).\left( \frac{\Omega}{2}\sigma_x+\delta\sigma_z \right)^2 = \frac{\Omega^2}{4}I +O(\Omega^3).

因此

Ueff(T)=I−iΩT2σx−iδTσz−Ω2T28I+O(Ω3).U_{\rm eff}(T) = I -i\frac{\Omega T}{2}\sigma_x -i\delta T\sigma_z -\frac{\Omega^2T^2}{8}I +O(\Omega^3).

與

U(T)=I−iΩT2σx−Ω2T28I+iΩ2T4νσz+O(Ω3)U(T) = I -i\frac{\Omega T}{2}\sigma_x -\frac{\Omega^2T^2}{8}I +i\frac{\Omega^2T}{4\nu}\sigma_z +O(\Omega^3)

逐項比較：

−iδT=+iΩ2T4ν-i\delta T = +i\frac{\Omega^2T}{4\nu} δ=−Ω24ν.\delta = -\frac{\Omega^2}{4\nu}.

所以

Heff=ℏΩ2σx−ℏΩ24νσz\boxed{ H_{\rm eff} = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x - \frac{\hbar\Omega^2}{4\nu}\sigma_z }

而

ν=2ω0,\nu=2\omega_0,

所以

Heff=ℏΩ2σx−ℏΩ28ω0σz.\boxed{ H_{\rm eff} = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x - \frac{\hbar\Omega^2}{8\omega_0}\sigma_z }.

若把新增的 zz 項寫成

ℏ δω2σz,\frac{\hbar\,\delta\omega}{2}\sigma_z,

則

ℏ δω2=−ℏΩ28ω0\frac{\hbar\,\delta\omega}{2} = -\frac{\hbar\Omega^2}{8\omega_0} δω=−Ω24ω0\boxed{ \delta\omega = -\frac{\Omega^2}{4\omega_0} }

因此 magnitude：

∣δωBS∣=Ω24ω0.\boxed{ |\delta\omega_{\rm BS}| = \frac{\Omega^2}{4\omega_0}. }